PIPELINE NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Ta có vấn đề

Nhận diện 45 học sinh từ webcam/video. Với đầu ra: tên học sinh hoặc Unknown.

Vậy CUDA có lợi ở batch/số khuôn mặt nào ?

Pipeline code hiện có

- step1: webcam + Haar Cascade + crop grayscale.

- step2: resize 64×64, normalize, augmentation, train/val split.

- step3: train CNN; step4: export dữ liệu/trọng số .bin.

- step5: detect → CNN → softmax/argmax → hiển thị.

- inference_template.cu: mới là khung đọc dữ liệu.

Song song ở đâu trong pipeline?

- Data parallelism: nhiều pixel/output channel/khuôn mặt dùng cùng phép toán.

- Task parallelism: capture, detect, preprocess, inference, display có thể pipeline hóa.

- Heterogeneous: CPU xử lý control-heavy; GPU xử lý parallel-heavy.

- Tải thay đổi theo số khuôn mặt/frame → cần batching và cân bằng tải.

Kiến trúc CNN và tải tính toán

- Input N×1×64×64; ba Conv 3×3, ba MaxPool; FC 8192→256→45.

- 2.201.645 tham số ≈ 8,40 MiB FP32.

- 41.037.056 MAC/khuôn mặt ≈ 82,07 MFLOPs nếu 1 MAC = 2 FLOPs.

- Conv1–3 chiếm 94,9% MAC.

Tuần tự, đa luồng và CUDA

- S = T₁/Tₚ; E = S/p.

- Amdahl: phần tuần tự giới hạn speedup toàn hệ thống.

- CPU đa lõi và GPU đều là song song, nhưng mô hình thực thi khác nhau.

Phần CUDA triển khai

- Host: đọc dữ liệu, cấp phát device, H2D, launch kernel, D2H.

- Device: Conv → ReLU → Pool ×3 → FC1 → ReLU → FC2.

- Grid/block ánh xạ output; block thử 8×8, 16×16, 32×8.

- Tối ưu: coalescing, shared-memory tiling, halo, weights read-only/constant khi phù hợp.

- Đo CUDA events; so logits/argmax với PyTorch.

Đo gì và ở đâu

- L0 kernel-only: thời gian từng kernel.

- L1 device-resident CNN: input/weights đã ở GPU.

- L2 CNN end-to-end: gồm H2D/D2H.

- L3 video end-to-end: webcam + Haar + preprocess + CNN + display.

- Báo median, p95, throughput, speedup; warm-up ≥20, đo ≥100 lần.

Các lỗi và hạn chế chính của code

- Augmentation trước split → leakage, accuracy có thể cao giả.

- Ảnh webcam gần nhau; Haar bỏ sót mặt nghiêng/tối; có thể thu nhầm người.

- CPU benchmark chưa warm-up, chưa khóa 1 luồng, chưa báo median/p95.

- Demo suy luận từng mặt riêng; chưa batching; threshold Unknown chưa hiệu chuẩn.

- .cu chưa có full forward, timing và correctness test.

Cách đọc kết quả song song

| Hiện tượng | Diễn giải hợp lý |
| --- | --- |
| CUDA chậm ở batch=1 | Overhead launch/transfer lớn hơn phần tính toán |
| CUDA nhanh ở batch≥32 | Đủ data parallelism, khấu hao overhead |
| Kernel nhanh nhưng video không tăng | Haar/webcam/copy là phần tuần tự theo Amdahl |
| CPU 8→12 luồng không tăng | Băng thông, scheduling hoặc phần tuần tự đã giới hạn |
| Sai nhãn dù timing tốt | Kernel/layout/padding/bias/activation sai; speedup vô nghĩa |